Network Diagnostic Probe

Manuale completo — installazione, uso sul campo, Web UI, OT, config

Versione software 0.23.1  ·  04/09/2026

# Indice del manuale

1. Documentazione tecnica e operativa (DOCUMENTAZIONE.md)

2. Accesso da telefono e hotspot (MANUALE-ACCESSO-TELEFONO.md)

3. Configurazione temi colori (CONFIGURAZIONE-TEMI.md)

# Documentazione tecnica e operativa

## Network Diagnostic Probe (NDP) — Documentazione completa

Versione software: 0.23.1

Repository: networkdiagnosticprobe

Scopo del documento: recap tecnico, manuale operativo e riferimento per manutenzione futura.

### Indice

Cos'è NDP e a cosa serve

Hardware

Software e architettura

Installazione e deploy

Casi d'uso operativi

Identificazione hardware individuale

Interfaccia web — layout e scelte di design

Protocolli e discovery

Esportazione dati e report

Configurazione del device

Hotspot Wi‑Fi e accesso telefono

Spegnimento controllato

Display TFT (UI locale)

Manutenzione e aggiornamenti

Risoluzione problemi

Riferimenti rapidi

Lingue e temi (i18n)

### 1. Cos'è NDP e a cosa serve

NDP è un dispositivo portatile di diagnostica di rete basato su Raspberry Pi, pensato per rispondere rapidamente alla domanda:

*Cosa c'è dall'altra parte del cavo?*

Collegando il probe alla porta Ethernet di uno switch o di un dispositivo, NDP raccoglie informazioni L2 (LLDP/CDP, neighbor discovery, protocolli passivi) e L3 (IP, gateway, DNS, ping, scan porte) senza laptop né console.

#### Principio architetturale

NDP separa due piani:

| Piano | Interfaccia | Ruolo |
| --- | --- | --- |
| **Diagnostica** | `eth0` (Ethernet) | Cavo verso la rete cliente |
| **Controllo** | `wlan0` (hotspot) + Web UI :8080 | Telefono del tecnico |

Il display TFT è un mirror read-only in rotazione automatica. Tutta l'interazione (ping, scan, config, spegnimento) avviene dal browser del telefono.

[Telefono] ──Wi‑Fi NDP-XXXX──► [wlan0] Web UI :8080
                                    │
[NDP Probe] ──eth0──────────────────┼──► [Rete cliente / switch]
                                    │
[TFT /dev/fb1] ◄── mirror automatico (Home → Switch → Network → Ping → System)

#### Profilo d'uso tipico

Accendi il probe (powerbank o alimentatore USB 5V).

Collega il cavo RJ45 alla rete da analizzare.

Connetti il telefono all'hotspot NDP-XXXX.

Apri http://192.168.50.1:8080/.

Consulta Monitor → Stato, poi esegui ping, discover o scan secondo il caso.

Esporta JSON/CSV o invia report via email.

A fine intervento: Sistema → Spegnimento.

### 2. Hardware

#### 2.1 Componenti di riferimento

| Componente | Modello / specifica | Note |
| --- | --- | --- |
| **SBC** | Raspberry Pi 3 Model B / B+ | Scelta per basso costo; boot 60–90 s accettabile |
| **Display** | Joy-it **RB-TFT3.2** (320×240) | Framebuffer `/dev/fb1`; **solo output** |
| **Touchscreen** | Resistivo (presente sul TFT) | **Non utilizzato** da NDP — non serve calibrazione |
| **Rete cablata** | RJ45 integrato (`eth0`) | Interfaccia diagnostica principale |
| **Wi‑Fi** | `wlan0` onboard | Hotspot dedicato per il telefono |
| **Alimentazione** | USB 5V (powerbank consigliata) | Per uso portatile in campo |
| **Controllo** | Smartphone (browser) | Nessuna app da installare |

Pi 4/5: compatibili in linea di principio, ma il profilo di prodotto e i test sono orientati al Pi 3.

#### 2.2 Display Joy-it RB-TFT3.2

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Risoluzione | 320 × 240 px |
| Framebuffer | `/dev/fb1` (Pi OS Lite / Bookworm) |
| Retroilluminazione | GPIO **18** (BCM) |
| Driver | LCD-show (`goodtft/LCD-show`, script `LCD32-show`) |
| Backend NDP | `raw` su framebuffer RGB565 (auto su Lite) |

Installazione driver display (riavvia la Pi):

sudo ./scripts/install.sh --with-display
# oppure
sudo NDP_INSTALL_DISPLAY=1 ./scripts/install.sh

Test display:

ndp test display --color cycle

#### 2.3 Input opzionale (prototipi)

Per versioni con tasti fisici o encoder, NDP supporta GPIO opzionali. Il profilo di prodotto consigliato resta ui.input: none.

| Modalità | GPIO | Uso |
| --- | --- | --- |
| `buttons` | BCM 23, 24, 25 | ◀ precedente · ○ select · ▶ successivo |
| `encoder` | CLK=5, DT=6, SW=19 | KY-040 rotativo + click |
| `none` | — | Solo telefono (consigliato) |

Con input: none la schermata Discover non compare nel ciclo TFT (il wizard Up/Down resta disponibile solo da Web UI).

#### 2.4 Cablaggio in campo

[Switch / dispositivo cliente]
         │
    Cavo Ethernet
         │
    [eth0 NDP Probe]
         │
    [Powerbank USB 5V]

Per il telefono non serve la rete Wi‑Fi del cliente: l'hotspot integrato del probe è sufficiente.

### 3. Software e architettura

#### 3.1 Stack tecnologico

| Layer | Tecnologia |
| --- | --- |
| Linguaggio | Python ≥ 3.9 |
| Dipendenze core | PyYAML |
| Web | FastAPI + Uvicorn (`[web]` extra) |
| UI TFT | Pygame su framebuffer raw (`[ui]` extra) |
| Sistema | Raspberry Pi OS Lite 64-bit |
| Servizi systemd | `lldpd`, `ndp-hotspot`, `ndp` |

#### 3.2 Pacchetti di sistema (install.sh)

lldpd, hostapd, dnsmasq, iproute2, ethtool, arp-scan, iputils-ping, python3-lgpio, python3-pygame, iw, wireless-tools, rfkill

#### 3.3 Percorsi installazione

| Percorso | Contenuto |
| --- | --- |
| `/opt/ndp/` | Codice applicazione + venv Python |
| `/etc/ndp/config.yaml` | Configurazione attiva |
| `/etc/ndp/config.yaml.example` | Template commentato |
| `/etc/ndp/hotspot/` | `hostapd.conf`, `dnsmasq.conf` generati |
| `/var/lib/ndp/` | Stato runtime (es. host ping adhoc) |
| `/run/ndp/` | PID e stato hotspot |
| `/usr/local/bin/ndp` | Symlink CLI |

#### 3.4 Servizi systemd

| Unit | Tipo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| `lldpd.service` | daemon | Ricezione LLDP/CDP su eth0 |
| `ndp-hotspot.service` | oneshot + maintain | Avvia `hostapd` + `dnsmasq` su wlan0 |
| `ndp.service` | daemon | Motore probe + TFT + Web UI |

Ordine di avvio: ndp-hotspot → ndp (dopo network-online).

#### 3.5 Moduli applicativi

ndp/
├── core/           Motore polling, collectors (link, IP, LLDP, system, neighbors, MNDP)
├── discovery/      ARP, wizard Up/Down, mDNS, SSDP, passive sniff, OT, camere, NAS, stampanti
├── scan/           Profili porte TCP, DNS/gateway
├── ping/           Suite ICMP, ping live SSE
├── mtu/            Path MTU discovery
├── network/        Gestione hotspot Wi‑Fi
├── web/            FastAPI server + dashboard.html (PWA)
├── ui/             Pygame TFT (schermate, splash, spegnimento)
├── system/         Spegnimento controllato
└── cli/            Comandi discover, hotspot, test

### 4. Installazione e deploy

#### 4.1 Prima installazione

git clone https://github.com/ganzerlimino/networkdiagnosticprobe.git
cd networkdiagnosticprobe
sudo ./scripts/install.sh

Con display Joy-it:

sudo ./scripts/install.sh --with-display   # riavvia automaticamente

#### 4.2 Verifica post-install

sudo systemctl status ndp ndp-hotspot lldpd
ndp --once
ndp --once --json
ndp hotspot status
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/version

#### 4.3 Aggiornamento software

cd ~/networkdiagnosticprobe
git pull origin <branch>
sudo ./scripts/install.sh
sudo systemctl restart ndp-hotspot ndp

Lo script install.sh:

sincronizza /opt/ndp

reinstalla dipendenze Python

merge nuove chiavi config da default.yaml senza sovrascrivere valori esistenti

riavvia i servizi

#### 4.4 Immagine SD (roadmap)

Obiettivo futuro: immagine pronta al flash via pi-gen. Oggi: Pi OS Lite + install.sh manuale.

### 5. Casi d'uso operativi

#### 5.1 «Cosa c'è sullo switch?» — Stato immediato

Quando: appena collegato il cavo.

Come:

Attendi link UP (TFT Home o Monitor → Stato).

Apri Monitor → Stato.

Leggi le card:

Link — velocità, duplex, MAC eth0

Rete — IP, mask, gateway, DNS

Switch — neighbor LLDP/CDP/MNDP (nome switch, porta, VLAN se presente)

Sistema — hostname, uptime, temperatura CPU

Output: comprensione immediata di *dove sei connesso* senza configurare nulla.

#### 5.2 «Questo cavo ha internet / raggiunge il gateway?» — Ping

Quando: verifica connettività verso internet, gateway o host specifici.

Come:

Monitor → Ping.

Ping live: inserisci fino a 3 host → Avvia live → grafico RTT in tempo reale.

Suite completa: ping verso 8.8.8.8, 1.1.1.1, target custom da config + eventuale adhoc.

Nota tecnica: i ping partono da eth0 (-I interface), non dall'hotspot. Funziona anche con wlan0 attivo.

Report: pulsante 📧 Report ping.

#### 5.3 «Qual è il MTU del percorso?» — MTU discovery

Quando: VPN site-to-site, tunnel, link con MTU ridotto.

Come:

Monitor → MTU.

Inserisci host destinazione (es. IP remoto VPN).

Avvia discovery — test decrementale da 1500 con DF (Don't Fragment).

Leggi MTU path rilevato nel log/stream.

#### 5.4 «Chi è in questa subnet?» — Discover ARP

Quando: inventario rapido dispositivi sulla LAN.

Come:

LAN → Discover.

Scansione rapida ARP → elenco host con IP, MAC, vendor OUI.

Opzionale: Servizi LAN (mDNS, SSDP, probe L2 FDP/EDP/LLTD).

Tabella Vendor MAC (OUI) — cerca per prefisso o nome vendor.

Export: JSON / CSV dalla toolbar del pannello.

#### 5.5 «Quale dispositivo è questo cavo?» — Wizard Up/Down

Quando: un solo device su una porta e non conosci IP/MAC.

Come:

LAN → Discover → card Discover Up/Down.

Segui i passi guidati:

Baseline — scansione ARP

Stacca il cavo dal device target

Attesa + flush ARP (configurabile)

Seconda scansione — diff: chi è sparito

Ricollega — verifica che il MAC ricompaia

Perché flush ARP: senza pulizia cache kernel, il device scollegato può apparire ancora «presente».

CLI equivalente:

sudo ndp discover updown
sudo ndp discover updown --json

#### 5.6 «Cosa trasmette questa rete?» — Sniff passivo

Quando: capire protocolli L2/L3 attivi senza inviare traffico invasivo.

Come:

LAN → Sniff.

Imposta durata (secondi) e opzionale host SNMP.

Avvia passive check.

Leggi sezioni: STP/LACP/VLAN/IGMP, FDP/EDP/LLTD, mDNS/SSDP, DHCP Option 82, SNMP probe.

#### 5.7 «Quali porte sono aperte su questo IP?» — Scan

Quando: audit servizi IT su un host noto.

Come:

LAN → Scan.

Inserisci IP target (o Usa gateway).

Porte standard — SSH, HTTP/S, SMB, RDP, SNMP…

Porte custom — es. 80,443,8080

DNS e gateway — risoluzione hostname + verifica gateway

Per protocolli OT (Modbus, OPC UA, Weintek, eWON) usa OT → Impianto, non LAN → Scan.

#### 5.8 «Cosa c'è in un impianto OT?» — Impianto

Quando: HMI, gateway VPN industriali, PLC su LAN di bordo macchina.

Come:

OT → Impianto.

Senza IP: Scansiona impianto → discovery broadcast Weintek + eWON.

Con IP target (PLC/gateway): imposta IP o Usa gateway → scan include profilo porte industriali (502, 4840, 102, …).

Leggi sezioni separate: Weintek HMI, eWON, Porte OT sul target.

Export: JSON / CSV.

#### 5.9 «C'è un MikroTik nello switch?» — MikroTik MNDP

Quando: router/switch MikroTik, identificazione porta switch collegata.

Come:

OT → MikroTik.

Imposta durata ascolto (default 6 s).

Scansiona MikroTik — probe UDP/5678 + ascolto risposte MNDP.

Nota: la card Switch in Stato mostra il neighbor che matcha il gateway (dispositivo «sopra» il probe).

#### 5.10 «Ci sono telecamere / NAS / stampanti?»

| Tab | Protocolli principali |
| --- | --- |
| **OT → Camere** | ONVIF WS-Discovery :3702, Hikvision SADP :37020, Dahua :37810, mDNS, SSDP |
| **OT → NAS** | Synology :9997, QNAP :7777, ASUSTOR :8888-8889, Netgear RAIDar :22081, WS-Discovery, mDNS |
| **OT → Stampanti** | Epson ENPC UDP :3289 (retail/fiscali), Zebra Link-OS UDP :4201 (etichette) |

Ogni tab ha pulsante scan dedicato + export JSON/CSV.

#### 5.11 «Devo documentare l'intervento» — Report email

Quando: invio risultati al cliente o archiviazione.

Come: pulsanti 📧 nelle varie tab → apre l'app mail del telefono con oggetto e corpo precompilati (mailto: + testo da /api/report).

Sezioni disponibili: status, ping, discover, scan, network, all.

### 6. Identificazione hardware individuale

NDP identifica i dispositivi combinando più fonti. La tabella seguente riassume come viene riconosciuto ogni tipo e dove vederlo in UI.

#### 6.1 Switch e infrastruttura L2

| Dispositivo | Metodo | Dati estratti | Dove in UI |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch generico | LLDP (lldpd) | Nome, porta, chassis ID, VLAN, PoE/MED | Monitor → Stato → Switch |
| Switch Cisco | CDP via lldpd | ID device, porta, piattaforma | Monitor → Stato → Switch |
| MikroTik | MNDP UDP/5678 | Identity, versione, MAC, interfacce | Stato (neighbor) + OT → MikroTik |
| Bridge STP | Sniff BPDU | Root bridge, priorità | LAN → Sniff |

#### 6.2 Host generici LAN

| Dispositivo | Metodo | Dati estratti | Dove in UI |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualsiasi IP/MAC | ARP scan | IP, MAC, vendor OUI | LAN → Discover |
| Server/servizio | mDNS | Nome, tipo servizio, porta | LAN → Discover → Servizi |
| UPnP device | SSDP | UUID, server, location | LAN → Discover → Servizi |
| Host con porte aperte | TCP connect scan | Porta, servizio, stato | LAN → Scan |

Vendor MAC: lookup OUI (database IEEE + bundle OT + voci apprese) — tabella in LAN → Discover.

#### 6.3 OT / Industriale

| Dispositivo | Metodo | Porte / protocollo | Dove in UI |
| --- | --- | --- | --- |
| Weintek HMI | UDP broadcast HMI Search | 59999→60000, 10275, 20249 | OT → Impianto |
| eWON Cosy/Flexy | UDP IPCONF + OUI HMS | 1507/1506, 1234, 4242 | OT → Impianto |
| PLC / SCADA | TCP port scan profilo industrial | 502 Modbus, 4840 OPC UA, 102 S7, … | OT → Impianto (con IP target) |
| Gateway OT | Porte gestione | 80, 443, 21, 5900, 8000 | Incluso in discovery device |

#### 6.4 Video sorveglianza

| Vendor | Metodo | Porta |
| --- | --- | --- |
| ONVIF (generico) | WS-Discovery | UDP 3702 |
| Hikvision | SADP | UDP 37020 |
| Dahua | DHDiscover | UDP 37810 |
| Vari | mDNS `_onvif._tcp`, `_rtsp._tcp` | 5353 |
| Vari | SSDP/UPnP | 1900 |

#### 6.5 Storage NAS

| Vendor | Metodo | Porta |
| --- | --- | --- |
| Synology | Discovery protocol | UDP 9997 |
| QNAP | Qfinder | UDP 7777 |
| ASUSTOR | ADM search | UDP 8888–8889 |
| Netgear ReadyNAS | RAIDar | UDP 22081 |
| Generico | WS-Discovery, mDNS, SSDP | 3702, 5353, 1900 |

#### 6.6 Stampanti

| Tipo | Vendor | Metodo | Porta |
| --- | --- | --- | --- |
| Scontrini / fiscali | Epson | ENPC | UDP 3289 |
| Etichette industriali | Zebra | Link-OS discovery | UDP 4201 |

#### 6.7 Flusso logico di identificazione

Cavo collegato
    │
    ├─► LLDP/CDP/MNDP (passivo/attivo) ──► «Chi è lo switch e su quale porta sono?»
    │
    ├─► ARP scan ──► «Quali IP/MAC ci sono?» + OUI vendor
    │
    ├─► Wizard Up/Down ──► «Quale MAC è questo cavo specifico?»
    │
    └─► Discovery specializzata (OT / camere / NAS / stampanti)
            └─► Probe UDP/TCP vendor-specifici

### 7. Interfaccia web — layout e scelte di design

#### 7.1 Filosofia UX

| Scelta | Motivazione |
| --- | --- |
| **Mobile-first** | Il tecnico usa il telefono, non il TFT |
| **PWA** (`manifest.webmanifest`) | Aggiungibile a home screen; tema scuro |
| **Nessuna app nativa** | Zero installazione; solo browser |
| **Navigazione a due livelli** | 4 macro-aree + sotto-tab scrollabili |
| **Dark theme** | Leggibilità in ambiente industriale / cabine |
| **Multilingua** | IT / EN / DE — UI web, TFT, report email, menu Config |
| **Temi colori** | 5 bundled + custom in `/etc/ndp/locale/themes.json` |
| **Azioni con feedback** | Pulsanti Ferma, messaggi di stato, disable durante scan |
| **Export sempre vicino** | JSON/CSV accanto a ogni scan |

#### 7.2 Struttura navigazione (v0.19)

Barra primaria (4 gruppi):

| Gruppo | Sotto-pannelli | Default |
| --- | --- | --- |
| **Monitor** | Stato, Ping, MTU | Stato |
| **LAN** | Discover, Sniff, Scan | Discover |
| **OT** | Impianto, MikroTik, Camere, NAS, Stampanti | Impianto |
| **Sistema** | Hotspot, Config, Spegnimento | Hotspot |

URL diretto a un pannello: http://192.168.50.1:8080/?panel=plant

#### 7.3 Dettaglio pannelli

Monitor → Stato

Card: Hotspot telefono, Link, Rete, Switch, Sistema

Aggiornamento automatico periodico

Report email stato / completo

Monitor → Ping

Fino a 3 host in parallelo con grafico canvas RTT (SSE)

Suite ICMP completa

Host adhoc temporaneo

Monitor → MTU

Path MTU discovery con stream eventi

LAN → Discover

Wizard Up/Down guidato

Scansione ARP rapida

Servizi mDNS/SSDP/L2

Tabella OUI searchable

LAN → Sniff

Passive check multi-protocollo

Durata e host SNMP configurabili

LAN → Scan

Porte standard e custom

DNS + gateway

Hint verso OT → Impianto per protocolli industriali

OT → Impianto

IP target opzionale

Discovery Weintek + eWON

Profilo porte industriali su target

Chip anteprima porte OT

OT → MikroTik / Camere / NAS / Stampanti

Scan dedicato per categoria

Export JSON/CSV

Sistema → Hotspot

Stato SSID, URL, password

Modifica parametri Wi‑Fi + riavvio hotspot

Sistema → Config

Form guidato con spiegazioni per campo

Lingua interfaccia (IT / EN / DE) e profilo scenario in evidenza

Tema colori con anteprima immediata Web UI

YAML avanzato (textarea)

Export / import file

Salvataggio con restart asincrono servizio

Sistema → Spegnimento

Arresto controllato con conferma

Feedback su TFT

#### 7.4 Pattern UI ricorrenti

Primary button — azione principale (verde #50c878)

Danger button — stop scan / spegnimento

Export group — JSON + CSV affiancati

Chip list — anteprima porte profilo scan

Device block — scheda per ogni device trovato (titolo, IP, MAC, porte)

Log scrollabile — output testuale compatto

### 8. Protocolli e discovery

#### 8.1 Protocolli L2 / neighbor

| Protocollo | Modalità | Dettaglio |
| --- | --- | --- |
| LLDP | Passivo (lldpd) | TLV base + LLDP-MED/PoE |
| CDP | Passivo (lldpd) | Da switch Cisco |
| MNDP | Attivo | UDP 5678 refresh + listen |
| STP/RSTP/MSTP | Sniff | BPDU |
| LACP | Sniff | Multicast 01:80:c2:00:00:02 |
| VLAN/ISL/VTP | Sniff | 802.1Q, ISL, VTP Cisco |
| IGMP | Sniff | Multicast IPv4 |
| FDP | Probe | Ethertype 0x2000 (rilevamento, no parser TLV) |
| EDP | Probe | Ethertype 0xEEEE |
| LLTD | Probe | Ethertype 0x88D9 |

#### 8.2 Protocolli L3 / servizi

| Protocollo | Porta | Modalità |
| --- | --- | --- |
| mDNS | UDP 5353 | Attivo |
| SSDP/UPnP | UDP 1900 | Attivo (239.255.255.250) |
| SNMP | UDP 161 (GET), 162 (check) | Attivo |
| DHCP Opt 82 | UDP 67/68 | Sniff |
| ARP | L2 | Attivo (arp-scan) |

#### 8.3 OT / Industriale

| Protocollo | Porta/trasporto |
| --- | --- |
| Modbus TCP | TCP 502 |
| OPC UA | TCP 4840 |
| S7comm | TCP 102 |
| MQTT | TCP 1883 / 8883 |
| EtherNet/IP | TCP 44818 |
| PROFINET | TCP 34962–34964 |
| BACnet/IP | UDP/TCP 47808 |
| DNP3 | TCP 20000 |
| IEC 60870-5-104 | TCP 2404 |
| CODESYS | TCP 11740, 2455 |
| Weintek HMI Search | UDP 59999→60000, 10275, 20249 |
| eWON IPCONF | UDP 1507 / 1506 |

#### 8.4 Video / NAS / Stampanti

Vedi sezioni casi d'uso 5.9–5.10.

#### 8.5 Catalogo API

Elenco completo protocolli con note: GET /api/discover/protocols

### 9. Esportazione dati e report

#### 9.1 Export file (browser)

Disponibile sui pannelli con scan attivo. Generazione client-side (JavaScript).

| Formato | Contenuto | Nome file |
| --- | --- | --- |
| **JSON** | Risposta API completa + metadati | `ndp-<pannello>-<timestamp>.json` |
| **CSV** | Righe tabellari device/host | `ndp-<pannello>-<timestamp>.csv` |

Pannelli con export: discover-scan, discover-services, passive, mikrotik, plant, cameras, nas, printers.

#### 9.2 Report email (mailto:)

| Sezione | API | Pulsante |
| --- | --- | --- |
| Stato | `?section=status` | Report stato |
| Completo | `?section=all` | Report completo |
| Ping | `?section=ping` | Report ping |
| Discover | `?section=discover` | Report discover |
| Porte | `?section=scan` | Report porte |
| DNS | `?section=network` | Report DNS |

Il telefono apre l'app mail precompilata — nessun server SMTP sul probe.

#### 9.3 Export configurazione

| Azione | Dove |
| --- | --- |
| Download YAML | Sistema → Config → Esporta YAML |
| Import YAML | Sistema → Config → Importa file |
| Backup email | 📧 Invia backup mail |

#### 9.4 CLI / JSON

ndp --once --json
sudo ndp discover scan --json --save /tmp/scan.json
sudo ndp discover updown --json
ndp hotspot status --json

### 10. Configurazione del device

#### 10.1 File di configurazione

| File | Ruolo |
| --- | --- |
| `/etc/ndp/config.yaml` | Config attiva |
| `/etc/ndp/config.yaml.example` | Template con tutti i commenti |
| `ndp/config/default.yaml` | Sorgente nel repo |

#### 10.2 Sezioni principali

| Sezione | Contenuto |
| --- | --- |
| `interface` | Interfaccia monitorata (eth0) |
| `poll_interval_*` | Frequenza polling motore |
| `lldp` | Cache TTL neighbor |
| `ui` | Display TFT, GPIO, splash, rotazione |
| `web` | Server HTTP (host, porta) |
| `wifi_hotspot` | SSID, password, IP, DHCP, canale, paese |
| `discovery` | Wizard Up/Down, MNDP, passive listen |
| `ping` | Count, timeout, packet size, target custom |
| `logging` | Livello log |
| `console` | Output journal periodico |

#### 10.3 Modifica da Web UI

Sistema → Config:

Form guidato — ogni campo con spiegazione

Salva configurazione — scrive YAML + restart asincrono ndp (non blocca UI)

YAML avanzato — modifica diretta per utenti esperti

Nota: salvataggio da form può rimuovere commenti YAML; per backup commentato usare export.

#### 10.4 Profilo consigliato (produzione)

interface: eth0

ui:
  enabled: true
  input: none
  auto_cycle_seconds: 8
  hint_edge: none
  content_margin_side: 0

web:
  enabled: true
  host: "0.0.0.0"
  port: 8080

wifi_hotspot:
  enabled: true
  ssid_prefix: "NDP"
  password: "ndp-probe"
  interface: wlan0
  ip: "192.168.50.1"
  country: "IT"

discovery:
  disconnect_wait_seconds: 8
  flush_arp_before_second_scan: true
  verify_replug: true
  mndp_listen_seconds: 6
  passive_listen_seconds: 3

ping:
  count: 2
  timeout_seconds: 3
  packet_size: 56

#### 10.5 Restart dopo modifiche

sudo systemctl restart ndp-hotspot ndp

Oppure attendere il restart automatico dopo salvataggio da Web UI.

### 11. Hotspot Wi‑Fi e accesso telefono

#### 11.1 Parametri default

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| SSID | `NDP-XXXX` (prefisso + ultime 4 cifre MAC wlan0) |
| Password | `ndp-probe` (WPA2, min 8 caratteri) |
| IP probe | `192.168.50.1` |
| DHCP | `192.168.50.10` – `192.168.50.50` |
| Canale | 6 (2.4 GHz) |
| Paese | IT |
| URL telefono | `http://192.168.50.1:8080/` |

#### 11.2 Stack rete

hostapd — access point su wlan0

dnsmasq — DHCP per client Wi‑Fi

Non NetworkManager AP mode

wpa_supplicant@wlan0 disabilitato dall'install script

#### 11.3 Modifica da Web UI

Sistema → Hotspot:

Visualizza stato corrente (SSID, URL, client)

Modifica password, canale, paese

Salva e riavvia hotspot

#### 11.4 CLI hotspot

ndp hotspot status
ndp hotspot status --json
sudo ndp hotspot restart
sudo systemctl restart ndp-hotspot

#### 11.5 Scenari alternativi

| Scenario | Quando | URL |
| --- | --- | --- |
| Hotspot NDP (consigliato) | Sempre in campo | `http://192.168.50.1:8080/` |
| Wi‑Fi cliente | Telefono e probe sulla stessa LAN | `http://<IP-eth0>:8080/` |
| Solo Ethernet | Hotspot disabilitato | IP eth0 su TFT Home |

Guida dettagliata: MANUALE-ACCESSO-TELEFONO.md

### 12. Spegnimento controllato

#### 12.1 Da Web UI

Sistema → Spegnimento

Leggi avviso

Spegni NDP → conferma

#### 12.2 Sequenza interna

idle → in_progress (3 s) → stopping_services → powering_off → systemctl poweroff

| Fase | Azione |
| --- | --- |
| `in_progress` | Countdown 3 secondi |
| `stopping_services` | Stop hotspot (`hostapd`/`dnsmasq`) |
| `powering_off` | `systemctl poweroff` |

#### 12.3 Feedback

Web UI: messaggio di stato aggiornato

TFT: schermata «SPEGNIMENTO — Non scollegare l'alimentazione»

#### 12.4 API

curl -s http://127.0.0.1:8080/api/system/shutdown
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/api/system/shutdown \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"confirm": true}'

### 13. Display TFT (UI locale)

#### 13.1 Schermate in rotazione (ui.input: none)

| # | Schermata | Contenuto |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Home** | Link, IP eth0, hint hotspot/Web |
| 2 | **Switch** | Neighbor LLDP/CDP/MNDP, porta, VLAN |
| 3 | **Network** | Gateway, DNS, dettagli IP |
| 4 | **Ping** | Risultati suite ICMP |
| 5 | **System** | Hostname, uptime, temperatura, versione |

Intervallo rotazione: ui.auto_cycle_seconds (default 8 s).

#### 13.2 Splash e warmup

All'avvio: splash «Network Diagnostic Probe» finché font, framebuffer e prima scansione probe non sono pronti (splash_enabled, warmup_on_start).

#### 13.3 Spegnimento

Overlay dedicato con messaggio di stato durante la sequenza poweroff.

### 14. Manutenzione e aggiornamenti

#### 14.1 Checklist periodica

[ ] systemctl status ndp ndp-hotspot lldpd — tutti active

[ ] ndp hotspot status — SSID raggiungibile

[ ] curl http://127.0.0.1:8080/api/version — versione attesa

[ ] Test display: ndp test display --color cycle

[ ] Test ping: ndp test ping

[ ] Verifica spazio SD: df -h

[ ] Log recenti: journalctl -u ndp -n 50 --no-pager

#### 14.2 Backup configurazione

sudo cp /etc/ndp/config.yaml /etc/ndp/config.yaml.bak.$(date +%Y%m%d)

Oppure export da Web UI → Config.

#### 14.3 Reset configurazione

sudo cp /etc/ndp/config.yaml.example /etc/ndp/config.yaml
sudo systemctl restart ndp-hotspot ndp

#### 14.4 Log utili

journalctl -u ndp -f
journalctl -u ndp-hotspot -f
journalctl -u lldpd -f

#### 14.5 Test automatici (sviluppo)

cd ~/networkdiagnosticprobe   # repository git
source .venv/bin/activate     # oppure: python3 -m venv .venv && pip install -e ".[ui,web,test]"
pytest -q

#### 14.6 Palestra di test (progetto separato)

Per test OT/IT senza hardware reale: progetto ndp-lab (Raspberry dedicato che emula Weintek, eWON, Modbus, stampanti, ecc.). Repo separato dal prodotto NDP.

### 15. Risoluzione problemi

#### 15.1 Telefono non vede NDP-XXXX

| Causa | Soluzione |
| --- | --- |
| Hotspot disabilitato | `wifi_hotspot.enabled: true`, restart `ndp-hotspot` |
| Servizio fermo | `sudo systemctl restart ndp-hotspot` |
| wlan0 assente | Verificare modulo Wi‑Fi Pi 3 |
| Conflitto wpa_supplicant | Re-run `install.sh` o disable manuale |

#### 15.2 Web UI non risponde

| Causa | Soluzione |
| --- | --- |
| URL errato con hotspot | Usare `192.168.50.1`, non IP eth0 |
| `web.enabled: false` | Abilitare in config |
| Servizio ndp fermo | `sudo systemctl restart ndp` |
| Porta occupata | Cambiare `web.port` o liberare :8080 |

#### 15.3 LLDP / Switch vuoto

| Causa | Soluzione |
| --- | --- |
| LLDP disabilitato sullo switch | Abilitare LLDP sulla porta |
| lldpd fermo | `sudo systemctl restart lldpd` |
| Cavo down | Verificare link in Stato |
| Attesa | LLDP può richiedere 30–60 s |

#### 15.4 Discover / Scan falliscono

Il servizio ndp gira come root — privilegi OK

Diagnostica usa eth0 — verificare cavo sulla rete giusta

ARP scan richiede subnet raggiungibile via eth0

#### 15.5 Salvataggio config bloccato

Da v0.18.4: restart servizio è asincrono — il pulsante non resta su «Salvataggio...». Se persiste: journalctl -u ndp -n 30.

#### 15.6 Display nero o colori errati

ndp test display --color cycle

Verificare ui.framebuffer, rgb565_bgr, rgb565_swap_bytes in config. Reinstallare driver: --with-display.

### 16. Riferimenti rapidi

#### Comandi CLI

ndp --once                          # Stato probe
ndp --once --json                   # JSON completo
sudo ndp discover scan               # ARP scan
sudo ndp discover updown             # Wizard Up/Down
ndp hotspot status                   # Stato hotspot
ndp test ping                        # Test suite ping
ndp test display --color cycle       # Test TFT

#### URL

| Contesto | URL |
| --- | --- |
| Hotspot (default) | `http://192.168.50.1:8080/` |
| LAN cliente | `http://<IP-eth0>:8080/` |
| API versione | `http://192.168.50.1:8080/api/version` |

#### File chiave

| File | Descrizione |
| --- | --- |
| `/etc/ndp/config.yaml` | Configurazione |
| `/opt/ndp/` | Installazione software |
| `docs/MANUALE-ACCESSO-TELEFONO.md` | Guida telefono |
| `docs/DOCUMENTAZIONE.md` | Questo documento |
| `ndp/config/default.yaml` | Template commentato |

#### Versioni recenti (changelog sintetico)

| Versione | Contenuto principale |
| --- | --- |
| **0.23.1** | Fix select lingua (esclusi file temi da elenco locale) |
| **0.23.0** | i18n IT/EN/DE completo, report email multilingua |
| **0.22.x** | `ndp theme validate`, schema temi, fix crash catalogo + hotspot NM |
| **0.20–0.21** | Temi custom, scenari discovery, footer TFT client Wi‑Fi |
| 0.19.1 | OT → Impianto (refactor UI industriale) |
| 0.19.0 | Discovery stampanti Epson/Zebra |
| 0.18.4 | Spegnimento controllato + fix save config |
| 0.12 | MTU discovery |
| 0.10 | Hotspot Wi‑Fi integrato |
| 0.7 | Display read-only + web mobile |

### 17. Lingue e temi (i18n)

#### 17.1 Lingue supportate

| Codice | Lingua | File |
| --- | --- | --- |
| `it` | Italiano | `ndp/locale/it.json` |
| `en` | English | `ndp/locale/en.json` |
| `de` | Deutsch | `ndp/locale/de.json` |

Impostazione: Sistema → Config → Lingua interfaccia (ui.locale). Salva e riavvia ndp se il TFT non aggiorna subito.

I report email seguono la lingua configurata. I file in /etc/ndp/locale/ che non hanno _meta.locale (es. themes.bundled.json, themes.schema.json) non compaiono nel menu lingue.

#### 17.2 Profili scenario discovery

File: ndp/scenarios/profiles.yaml (copia in /etc/ndp/scenarios/).

| ID | Uso |
| --- | --- |
| `impianto` | HMI, gateway, Modbus/OPC UA — focus tab Impianto |
| `retail` | Stampanti fiscali, Zebra, servizi LAN |
| `ufficio` | Porte standard, NAS, mDNS/SSDP |

Config: discovery.scenario nel form Config.

#### 17.3 Temi colori

| File | Ruolo |
| --- | --- |
| `ndp/locale/themes.json` | 5 temi bundled |
| `/etc/ndp/locale/themes.json` | Overlay custom (merge a runtime) |
| `/etc/ndp/locale/themes.schema.json` | Schema JSON per validazione |

ndp theme validate
ndp theme validate --file /etc/ndp/locale/themes.json
ndp theme validate --json

Guida dettagliata: CONFIGURAZIONE-TEMI.md.

#### 17.4 Diagnostica sul dispositivo

cd ~/networkdiagnosticprobe
sudo ./scripts/ndp-doctor.sh

Verifica servizi, hotspot, catalogo temi, locale e suggerisce recovery.

*Documento aggiornato per NDP v0.23.1 — rigenerare docs/NDP-MANUALE-COMPLETO.docx con python3 scripts/generate-manuale-docx.py.*

# Accesso da telefono e hotspot

## NDP — Accesso dal telefono

Guida rapida per controllare il probe dal browser del cellulare (Stato, Ping, Discover, Scan, Config).

### Cosa ti serve

| Requisito | Note |
| --- | --- |
| NDP installato e attivo | `sudo systemctl status ndp` → `active (running)` |
| Hotspot abilitato (consigliato) | `wifi_hotspot.enabled: true` in config (default da v0.10) |
| Web abilitato | `web.enabled: true` (default) |
| Browser sul telefono | Chrome, Safari, Firefox — nessuna app da installare |

Indirizzo consigliato (hotspot):

http://192.168.50.1:8080/

Alternativa (stessa LAN del cliente):

http://<IP-ETH0-DELLA-PI>:8080/

### Modo consigliato: hotspot NDP (v0.10+)

[Telefono] ──Wi-Fi NDP-XXXX── [wlan0 Pi]     ← pannello di controllo
                    │
[NDP Probe] ──eth0── [Rete cliente]          ← diagnostica sul cavo

Accendi il probe e attendi ~1–2 minuti (hotspot parte con ndp-hotspot.service).

Sul telefono, apri Impostazioni Wi‑Fi e cerca una rete tipo NDP-3456

(prefisso NDP + ultime 4 cifre del MAC Wi‑Fi della Pi).

Password predefinita: ndp-probe (modificabile in config).

Apri il browser su:

http://192.168.50.1:8080/

Nella tab Stato compare la scheda Hotspot telefono con SSID, URL e stato.

#### Verifica hotspot dalla Pi (SSH)

sudo systemctl status ndp-hotspot
ndp hotspot status
ndp hotspot status --json

Per riavviare manualmente:

sudo systemctl restart ndp-hotspot

### Wi‑Fi e hotspot — riepilogo

| Funzione | Stato |
| --- | --- |
| Web UI su porta **8080** | ✅ Disponibile |
| **Hotspot Wi‑Fi integrato** (`wifi_hotspot`) | ✅ v0.10 |
| Probe su **Ethernet** (`eth0`) | ✅ Uso normale in campo |
| Telefono sulla **stessa LAN** del probe | ✅ Alternativa se hai Wi‑Fi cliente |

### Scenari alternativi

#### 1. Rete del cliente (senza hotspot)

[Switch/LAN cliente] ──eth0── [NDP Probe]
        │
     [Wi‑Fi cliente] ── [Telefono tecnico]

Colleghi il probe con il cavo Ethernet alla rete da diagnosticare.

Il telefono si collega al Wi‑Fi della stessa rete.

Trovi l'IP Ethernet del probe (schermata HOME del TFT).

Apri http://<IP>:8080/.

Funziona se Wi‑Fi e porta Ethernet del probe sono sulla stessa subnet.

#### 2. Solo Ethernet, nessun Wi‑Fi cliente

Usa l'hotspot NDP (modo consigliato): non serve la rete del sito per controllare il probe dal telefono.

Se l'hotspot è disabilitato (wifi_hotspot.enabled: false), serve comunque una rete condivisa (Wi‑Fi cliente o router di servizio).

### Come trovare l'IP della Pi

| Metodo | Dove |
| --- | --- |
| **Hotspot** | URL fisso `192.168.50.1` (non serve cercare l'IP) |
| **Display TFT** | Schermata **HOME** → riga `IP` (indirizzo `eth0`) |
| **SSH** | `hostname -I` o `ip -4 addr show eth0` |
| **CLI** | `ndp --once` |
| **Web UI** | Tab **Stato** → scheda Hotspot |

### Primo accesso — passo passo

Accendi il probe e attendi lo splash (~1–2 minuti al primo avvio).

Collega il cavo Ethernet alla rete da diagnosticare (link UP sulla HOME).

Sul telefono, connetti il Wi‑Fi NDP-XXXX (password ndp-probe se non cambiata).

Apri http://192.168.50.1:8080/.

Dovresti vedere Network Diagnostic Probe con le tab:

Stato — link, IP, LLDP, hotspot

Ping — grafico live e suite

Discover — wizard Up/Down

Scan — porte e DNS/gateway

Config — file YAML

### Verifica rapida dalla Pi (se hai SSH)

sudo systemctl status ndp ndp-hotspot
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/version
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/hotspot/status

Risposta attesa (esempio):

{"version":"0.10.0","interface":"eth0"}

Se funziona in locale ma non dal telefono, controlla che il telefono sia sulla rete NDP-XXXX (o sulla stessa LAN del probe).

### Problemi frequenti

#### Il telefono non vede la rete NDP-XXXX

| Causa probabile | Cosa fare |
| --- | --- |
| Hotspot disabilitato | `wifi_hotspot.enabled: true` in config, poi `sudo systemctl restart ndp-hotspot` |
| Servizio fermo | `sudo systemctl restart ndp-hotspot` |
| `wlan0` assente | Verifica modulo Wi‑Fi sulla Pi 3 |
| `hostapd`/`dnsmasq` non installati | `sudo ./scripts/install.sh` |
| Conflitto con `wpa_supplicant` | L'install script disabilita il client Wi‑Fi su `wlan0`; riavvia `ndp-hotspot` |

#### “Impossibile aprire la pagina” / timeout

| Causa probabile | Cosa fare |
| --- | --- |
| Telefono non sull'hotspot NDP | Ricollega il Wi‑Fi **NDP-XXXX** |
| URL sbagliato | Usa `http://192.168.50.1:8080/` (non l'IP eth0) |
| `web.enabled: false` | Metti `web.enabled: true`, poi `sudo systemctl restart ndp` |
| Servizio fermo | `sudo systemctl restart ndp` |

#### Discover / Scan non funzionano

Richiedono privilegi di rete sulla Pi (il servizio ndp gira già come root).

La diagnostica usa eth0 verso la rete cliente; l'hotspot serve solo per il telefono.

### Configurazione consigliata (/etc/ndp/config.yaml)

ui:
  enabled: true
  input: none
  auto_cycle_seconds: 8

web:
  enabled: true
  host: "0.0.0.0"
  port: 8080

wifi_hotspot:
  enabled: true
  ssid_prefix: "NDP"
  password: "ndp-probe"
  interface: wlan0
  ip: "192.168.50.1"
  country: "IT"

Dopo ogni modifica al config:

sudo systemctl restart ndp-hotspot ndp

Per disabilitare l'hotspot (solo LAN cliente):

wifi_hotspot:
  enabled: false

### Segnalibro sul telefono

Nome: NDP probe

URL (hotspot): http://192.168.50.1:8080/

L'IP eth0 può cambiare tra un sito e l'altro; l'hotspot mantiene sempre lo stesso URL per il telefono.

### Riepilogo in una riga

Accendi il probe, collega il cavo Ethernet, connetti il telefono al Wi‑Fi NDP-XXXX, apri http://192.168.50.1:8080/.

# Configurazione temi colori

## Configurazione temi NDP

Guida alla personalizzazione dei colori per Web UI (telefono/PC) e display TFT del Network Diagnostic Probe.

### 1. Panoramica

Un tema definisce:

I colori dell’interfaccia web mobile (dashboard.html)

La palette del display TFT sul Raspberry Pi

Il nome mostrato nel menu Config → Lingua e profilo scansione → Tema colori

NDP include 5 temi predefiniti. Puoi aggiungere temi custom (es. aziendale con i colori del brand) senza modificare il codice sorgente.

| Componente | File di riferimento |
| --- | --- |
| Temi inclusi nel pacchetto | `ndp/locale/themes.json` |
| Temi custom (priorità) | `/etc/ndp/locale/themes.json` |
| Tema attivo in configurazione | `config.yaml` → `ui.theme: <id-tema>` |

### 2. Come funziona il caricamento

NDP legge sempre prima il catalogo bundled (ndp/locale/themes.json).

Se esiste /etc/ndp/locale/themes.json, viene unito al catalogo:

I temi con nuovo ID vengono aggiunti.

I temi con ID esistente vengono aggiornati campo per campo (merge).

Il campo "default" nel file custom, se presente, sostituisce il default globale.

Il menu Config mostra tutti i temi disponibili (built-in + custom), con nome tradotto.

In Web UI l’anteprima del tema è immediata al cambio select; per salvare serve Salva configurazione.

Per il TFT serve Salva + sudo systemctl restart ndp.

### 3. Struttura del file themes.json

Schema di riferimento (campo per campo): ndp/locale/themes.schema.json (copia anche in docs/themes.schema.json)

Apri il file in un editor con supporto JSON Schema (VS Code, Cursor) per vedere descrizione e tipo di ogni voce mentre modifichi il tema.

Dopo install.sh una copia è in /etc/ndp/locale/themes.schema.json.

Validazione rapida:

ndp theme validate
ndp theme validate --file /etc/ndp/locale/themes.json
ndp theme validate --json

{
  "version": 1,
  "default": "field-dark",
  "themes": {
    "<id-tema>": { ... }
  }
}

#### Campi radice

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| `version` | numero | Versione schema (attualmente `1`). Riservato per evoluzioni future. |
| `default` | stringa | ID del tema usato se `ui.theme` in config non esiste o non è valido. |
| `themes` | oggetto | Mappa `id-tema` → definizione tema. |

#### Regole per l’id-tema

Solo lettere minuscole, cifre e trattini: es. aziendale, acme-blue, plant-2024

Deve essere univoco nel catalogo

Viene salvato in config.yaml come ui.theme: aziendale

### 4. Definizione di un singolo tema

Ogni voce in themes ha questa struttura:

{
  "name": { "it": "...", "en": "...", "de": "..." },
  "color_scheme": "dark",
  "web": { ... },
  "tft": { ... }
}

#### 4.1 name — Nome visualizzato

Oggetto con codici lingua ISO brevi. Compare nel menu a tendina Config.

| Chiave | Esempio |
| --- | --- |
| `it` | `"Aziendale"` |
| `en` | `"Corporate"` |
| `de` | `"Unternehmen"` |

Se manca la lingua corrente, NDP usa it, poi en, poi il primo valore disponibile.

#### 4.2 color_scheme

| Valore | Effetto |
| --- | --- |
| `"dark"` | Tema scuro (predefinito per uso campo) |
| `"light"` | Tema chiaro (es. `office-light`) |

Influisce su controlli nativi del browser (color-scheme CSS).

### 5. Sezione web — Interfaccia mobile / browser

Tutti i colori sono stringhe esadecimali con # e 6 cifre (#RRGGBB).

| Campo | Uso nell’interfaccia |
| --- | --- |
| `bg` | Sfondo generale pagina |
| `card` | Sfondo pannelli / card |
| `surface` | Sfondo secondario, aree inset |
| `text` | Testo principale |
| `muted` | Testo secondario, didascalie, label deboli |
| `accent` | Colore primario: tab attivi, pulsanti Salva, link, evidenziazioni |
| `accent_text` | Testo **su** sfondo accent (es. testo dentro pulsante verde/blu) |
| `danger` | Pulsante Spegni, errori, stati FAIL |
| `border` | Bordi card, separatori, input |
| `header_alpha` | Opacità barra header sticky (`"0.96"` = 96%) |
| `chart` | Array di 3 colori per grafici ping live |

#### Consigli per tema aziendale

accent: colore brand (es. blu corporate #0066cc)

accent_text: bianco #ffffff su accent scuro, nero #000000 su accent chiaro

bg / card: toni scuri coerenti con brand (non serve copiare il sito web 1:1)

Contrasto: testo text su bg e card deve restare leggibile all’aperto

### 6. Sezione tft — Display del probe

Colori come array RGB [R, G, B] con valori interi 0–255.

| Campo | Uso sul display |
| --- | --- |
| `bg` | Sfondo schermate normali |
| `header` | Barra titolo in alto |
| `text` | Testo corpo |
| `muted` | Footer (SSID, IP, stato telefono), hint |
| `accent` | Titolo schermata, valori OK |

#### Note TFT

Il display è piccolo (320×240): pochi colori, alto contrasto.

Lo spegnimento usa una palette rossa fissa (non dipende dal tema).

Dopo modifica tema TFT: sudo systemctl restart ndp.

### 7. Temi predefiniti

| ID | Nome (IT) | Uso tipico |
| --- | --- | --- |
| `field-dark` | Campo scuro | Default, uso generale |
| `industrial-amber` | Industriale ambra | Ambienti OT / fabbrica |
| `high-contrast` | Alto contrasto | Leggibilità massima |
| `office-light` | Ufficio chiaro | Contesti IT / ufficio |
| `night-vision` | Visione notturna | Bassa luminosità, tonalità rosse |

### 8. Esempio: tema aziendale

File di esempio nel repository: docs/examples/themes-aziendale.example.json (include "$schema" verso lo schema).

Validazione manuale alternativa:

jsonschema -i /etc/ndp/locale/themes.json /etc/ndp/locale/themes.schema.json
python3 -m json.tool /etc/ndp/locale/themes.json

#### Passo 1 — Copiare il tema custom

sudo mkdir -p /etc/ndp/locale
sudo cp docs/examples/themes-aziendale.example.json /etc/ndp/locale/themes.json

Il file contiene solo il tema aziendale e imposta "default": "aziendale".

I 5 temi built-in restano disponibili (merge automatico).

#### Passo 2 — Selezionare il tema

Apri Web UI dal telefono → Config

In Tema colori compare Aziendale

Anteprima immediata → Salva configurazione

Oppure in config.yaml:

ui:
  theme: aziendale
  locale: it

#### Passo 3 — Applicare al TFT

sudo systemctl restart ndp

(ndp-hotspot non serve riavviarlo solo per il tema.)

### 9. Export / import (senza marketplace)

Non c’è un “theme market”. Per condividere un tema tra probe:

Export

sudo cp /etc/ndp/locale/themes.json ~/backup-tema-aziendale.json

Import su un altro NDP

sudo cp backup-tema-aziendale.json /etc/ndp/locale/themes.json
sudo systemctl restart ndp

Poi seleziona il tema in Config e salva.

Per solo un tema puoi incollare la voce dentro "themes": { ... } nel file custom.

### 10. API di riferimento

| Endpoint | Contenuto |
| --- | --- |
| `GET /api/themes` | Catalogo completo + `themes_list` con `{id, name}` localizzati |
| `GET /api/config/schema?locale=it` | Opzioni tema nel form Config |

### 11. Risoluzione problemi

| Problema | Causa probabile | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| Tema custom non compare in Config | JSON invalido o file non in `/etc/ndp/locale/` | `python3 -m json.tool /etc/ndp/locale/themes.json` |
| Web OK, TFT vecchio tema | Servizio ndp non riavviato | `sudo systemctl restart ndp` |
| Anteprima OK, dopo reload perso | Non salvato in config | **Salva configurazione** |
| Colori web strani | `accent_text` sbagliato su accent | Verificare contrasto accent / accent_text |
| ID tema in config ma fallback a field-dark | Typo in `ui.theme` | ID deve esistere in catalogo merged |

### 12. Schema riassuntivo

/etc/ndp/locale/themes.json  ──┐
                                 ├── merge ──► catalogo temi ──► /api/themes
ndp/locale/themes.json       ──┘                      │
                                                      ├──► Config (select dinamico)
                                                      ├──► Web UI (applyTheme)
                                                      └──► TFT (tft_palette, restart ndp)

config.yaml: ui.theme ──► ID tema attivo

*Documento relativo a NDP v0.22+. Per installazione e accesso telefono vedi docs/MANUALE-ACCESSO-TELEFONO.md.*